“Київський фаховий коледж зв’язку”

Циклова комісія Комп’ютерної та програмної інженерії

ЗВІТ ПО ВИКОНАННЮ

ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №8

з дисципліни: «Операційні системи»

Тема: “Збереження службових даних системи та її мережева конфігурація”

Виконавли студенти

групи КСМ-13а

MathematicainsLivesMatter: Дзизиль Д. Є., Чех І. В.

Перевірив викладач

Сушанова В. С.

Київ 2023

Мета роботи:

- Отримання практичних навиків роботи з командною оболонкою Bash.

- Знайомство з базовими структурами для збереження системних даних - процеси, память, лог-файли  та повідомлення про стан ядра.

- Знайомство зі стандартом FHS.

- Знайомство з діями пр и налаштуванні мережі.

Матеріальне забезпечення занять

1. ЕОМ типу IBM PC.

2. ОС сімейства Windows (Windows 7).

3. Віртуальна машина – Virtual Box (Oracle).

4. Операційна система GNU/Linux – CentOS.

5. Сайт мережевої академії Cisco netacad.com та його онлайн курси по Linux

Завдання для попередньої підготовки

Готував матеріал студент _________

- Прочитайте короткі теоретичні відомості до лабораторної роботи та зробіть невеликий словник базових англійських термінів з питань призначення команд та їх параметрів.

- Вивчіть матеріали онлайн-курсу академії Cisco “NDG Linux Essentials”:

Chapter 13 - Where Data is Stored

Chapter 14 - Network Configuration

- Пройдіть тестування у курсі 	NDG Linux Essentials за такими темами:

Chapter 13 Exam

Chapter 14 Exam

- На базі розглянутого матеріалу дайте відповіді на наступні питання:

- Розкрийте поняття “псевдо файлової системи”, для чого воно потрібно системі?

- Чому користувачі не так часто звертаються на пряму до каталогу /proc, яким чином з нього можна отримати інформацію?

- Яке призначення файлів /proc/cmdline, /proc/meminfo та /proc/modules?

- Яке призначення команди free?

- Для чого потрібні лог-файли, наведіть приклади їх застосування?

- Яке призначення файлу /var/log/dmesg?

- Для чого розроблено FHS?

- Які основні команди є у Linux для перегляду та конфігурації мережі

5.  Підготувати в електронному вигляді початковий варіант звіту:

- Титульний аркуш, тема та мета роботи

- Словник термінів

- Відповіді на п.4.1 та п.4.5 з завдань для попередньої підготовки

Хід роботи:

(Готував матеріал студент Чех Іван_)

- Опрацюйте всі приклади команд, що представлені у лабораторних роботах курсу NDG Linux Essentials - Lab 13: Where Data is Stored та Lab 14: Network Configuration. Створіть таблицю для опису цих команд.

| Назва команди | Її призначення та функціональність |
| --- | --- |
| Lab 13 |  |
| su | Перехід до іншого користувача |
| Ls /proc | Перегляд інформації про процеси |
| cat /proc/1/cmdline; echo | Перегляд командного рядка першого процесу |
| ps -p 1 | Перегляд інформації про перший процес |
| cat /proc/cmdline | Перегляд командного рядка всіх процесів |
| ping localhost > /dev/null | Відправка пакетів ping до локального хоста, але без виведення результатів |
| ping localhost > /dev/null & | Відправка пакетів ping до локального хоста, але без виведення результатів у фоновому режимі |
| jobs | Перегляд запущених завдань |
| fg %1 | Переведення першого завдання на передній план |
| bg %1 | Переведення першого завдання у фоновий режим |
| kill %3 | Завершення третього завдання |
| killall ping | Завершення всіх завдань, що запускають команду ping |
| top | Перегляд інформації про процеси в реальному часі |
| pkill | Завершення всіх завдань, що відповідають певному критерію |
| kill PID | Завершення завдання з певним ідентифікатором (PID) |
| pkill -15 sleep | Завершення всіх завдань, що запускають команду sleep з таймером 15 секунд |
| ps | Перегляд інформації про всі процеси |
| ps -e | Перегляд інформації про всі процеси, включаючи прихован |
| ps -o pid,tty,time,%cpu,cmd | Перегляд інформації про всі процеси, включаючи ідентифікатор процесу (PID), термінал (tty), час запуску (time), використання процесора (%cpu) та ім'я команди (cmd) |
| ps -o pid,tty,time,%mem,cmd --sort %mem | Перегляд інформації про всі процеси, включаючи ідентифікатор процесу (PID), термінал (tty), час запуску (time), використання пам'яті (%mem) та ім'я команди (cmd) |
| free | Перегляд інформації про використання пам'яті |
| ssh localhost | Підключення до локального комп'ютера за допомогою SSH |
| tail -5 /var/log/auth.log | Перегляд останніх 5 рядків файлу журналу auth.log |
| Lab 14 |  |
| ifconfig | Перегляд інформації про мережеві інтерфейси |
| route | Перегляд таблиці маршрутизації |
| grep 127.0.0.1 /etc/hosts | Знаходження в файлі hosts записів про хоста з IP-адресою 127.0.0.1 |
| ping -c4 localhost | Відправка чотирьох пакетів ping до локального хоста |
| cat /etc/resolv.conf | Перегляд файлу resolv.conf, який містить інформацію про DNS-сервери |
| dig cserver.example.com | Запит до DNS-сервера |
| dig -x 192.168.1.2 | Перетворення IP-адреси 192.168.1.2 у доменне ім'я |
| netstat -tl | Перегляд відкритих TCP-портів |
| netstat -tln | Перегляд відкритих TCP- і UDP-портів |
| start_webserver | Запуск веб-сервера |
| ss | Команда для відображення статистики мережі |

2. Виконайте практичні завдання у терміналі (продемонструйте скріншоти):

- в даній лабораторній роботі використовувалась команда cat, дослідіть її можливості та опишіть для яких задач вона призначена;

Команда cat - це утиліта командного рядка, яка використовується для перегляду вмісту файлів або для з'єднання (об'єднання) декількох файлів в один.

- продемонструйте приклади, коли команда cat використовується для створення файлу, перегляду вмісту файлу, перенаправлення інформації у інший файл, склеювання декількох файлів в один;

Створення файлу (+ через команду nano я ввів текст):

Перегляд вмісту файлу:

Перенаправлення інформації у інший файл:

Склеювання декількох файлів в один (попередньо я створив txt-файл “mylove” і вніс у нього текст):

- які параметри команди cat треба використати, щоб пронумерувати рядки файлу, відобразити недруковані символи, видалити порожні рядки?

-v - відображення символів відступу;

-s - видалення порожніх рядків;

-n - нумерація рядків;

- опишіть можливості команди dig та наведіть приклади;

Команда dig - це утиліта командного рядка, яка використовується для отримання інформації про DNS-запити.

- опишіть можливості команди netstat та наведіть приклади;

Команда netstat виводить інформацію про мережеві з'єднання, маршрути та інші мережеві параметри.

Контрольні запитання

- Як пов'язані між собою команди cat та tac?

- Що робить команда ss?

- В чому відмінність між командами ps --forest та pstree?

- У яких каталогах зберігаються налаштування системи?

- У яких каталогах можна знайти встановлені в системі програми, доступні для користувача?

- У яких каталогах можна знайти встановлені системні програми і програми призначені для виконання суперкористувачем?

- Поясніть призначення команд ping, ifconfig, traceroute.

- Як називаються мережеві інтерфейси в Linux?

- Як за допомогою команди ifconfig вивести параметри тільки одного мережевого інтерфейсу (наприклад, eth1), а не всіх?

Висновки (Готував матеріал студент Чех Іван)

На цій лаболаторній ми отримали практичні навички роботи з командною оболонкою Bash, а саме з командою cat і її похідними